GNU Radio

사용법 · 코드 · API 참고 문서

GNU Radio 공식 문서 및 튜토리얼을 기반으로 정리한 기술 참고서

2026년 4월

# 1. GNU Radio 개요

GNU Radio는 신호 처리 블록(Signal Processing Block)을 조합하여 소프트웨어 정의 무선(SDR, Software-Defined Radio) 시스템을 구현할 수 있는 무료 오픈소스 개발 툴킷입니다. RTL-SDR, USRP, HackRF 등 저가 RF 하드웨어와 함께 사용하거나, 하드웨어 없이 시뮬레이션 환경으로도 운용할 수 있습니다.

## 1.1 주요 특징

라이선스: 완전한 오픈소스 (GPL v3) — 상업적 사용 가능

언어: Python 기반 API + C++ 고성능 블록 제공

GUI: GNU Radio Companion(GRC) 그래픽 플로우그래프 편집기 포함

하드웨어: USRP, RTL-SDR, HackRF, LimeSDR 등 다양한 하드웨어 드라이버 지원

신호 처리: AM/FM 복조, OFDM, BPSK/QPSK, LoRa 등 다양한 변복조 블록 내장

## 1.2 아키텍처 구조

GNU Radio 애플리케이션은 플로우그래프(Flowgraph)를 중심으로 구성됩니다. 플로우그래프는 유향 그래프(Directed Graph)이며, 노드가 블록(Block), 에지(Edge)가 스트림(Stream) 연결을 의미합니다. 데이터는 소스(Source) → 처리 블록 → 싱크(Sink) 방향으로 흐릅니다.

| 구성 요소 | 설명 |
| --- | --- |
| gr.top_block | 플로우그래프 최상위 컨테이너. start/stop/wait/run 제어 |
| gr.sync_block | 입출력 아이템 수가 동일한 동기 블록 기반 클래스 |
| gr.basic_block | 모든 블록의 최상위 기반 클래스 |
| gr.hier_block2 | 내부에 서브-플로우그래프를 포함하는 계층 블록 |
| GNU Radio Companion | .grc 파일로 플로우그래프를 시각적으로 설계하는 GUI |
| OOT 모듈 | Out-Of-Tree Module: GNU Radio 소스 외부에 있는 커스텀 블록 |

# 2. GNU Radio 설치

## 2.1 Linux (Ubuntu / Debian)

Ubuntu/Debian 설치 명령어

# APT 패키지 매니저로 설치 (권장)

sudo apt update

sudo apt install gnuradio gnuradio-dev

# RTL-SDR 드라이버 추가 설치

sudo apt install rtl-sdr librtlsdr-dev

# GNU Radio Companion 실행

gnuradio-companion

## 2.2 Windows (RadioConda)

Windows에서는 RadioConda를 사용하는 것이 가장 안정적입니다. RadioConda는 Conda 기반 배포판으로, GNU Radio와 SDR 드라이버를 함께 설치합니다.

Windows RadioConda 사용법

# 1. https://github.com/ryanvolz/radioconda 에서 설치 파일 다운로드

# 2. 설치 후 RadioConda 터미널 실행

# Conda 환경에서 GNU Radio 실행

conda activate radioconda

gnuradio-companion

## 2.3 macOS (MacPorts / Homebrew)

macOS 설치

# Homebrew 이용

brew install gnuradio

# 또는 MacPorts

sudo port install gnuradio

## 2.4 PyPI (Python 패키지)

pip 설치

# pip를 이용한 gnuradio 설치 (일부 플랫폼)

pip install gnuradio

# RTL-SDR Python 바인딩

pip install pyrtlsdr

# 3. GNU Radio Companion (GRC) 사용법

GRC(GNU Radio Companion)는 MATLAB Simulink와 유사한 방식으로 플로우그래프를 시각적으로 설계할 수 있는 GUI 도구입니다. .grc 파일 형식으로 저장되며, Python 코드로 자동 변환(생성)됩니다.

## 3.1 GRC 화면 구성

| UI 구성 요소 | 기능 설명 |
| --- | --- |
| 블록 라이브러리 (Block Library) | 좌측 패널 — 사용 가능한 모든 블록 목록. Ctrl+F 로 검색 |
| 캔버스 (Canvas) | 중앙 편집 영역 — 블록을 드래그 & 드롭하여 연결 |
| Properties 창 | 블록 더블클릭 시 파라미터 편집 팝업 창 |
| 툴바 | 실행(▶), 정지(■), 코드생성, 저장 버튼 등 |
| 로그 창 | 하단 — 실행 오류 및 로그 출력 |

## 3.2 첫 플로우그래프 만들기 — 정현파 신호 시각화

아래 절차로 간단한 신호 시각화 플로우그래프를 만들 수 있습니다.

Options 블록: 파일 상단에 자동 배치됨. ID를 적절히 변경

Signal Source 블록 추가: 블록 라이브러리 → Waveform Generators → Signal Source 더블클릭

QT GUI Frequency Sink 추가: 블록 라이브러리 → Instrumentation → QT GUI → Frequency Sink

연결: Signal Source 출력(out) 포트 → Frequency Sink 입력(in) 포트 클릭-드래그

실행: 툴바의 ▶ 버튼 클릭 또는 F6

## 3.3 주요 블록 분류

| 카테고리 | 대표 블록 |
| --- | --- |
| Sources | Signal Source, File Source, RTL-SDR Source (Soapy), USRP Source |
| Sinks | Null Sink, File Sink, Audio Sink, QT GUI Sink |
| Filters | Low Pass Filter, High Pass Filter, Band Pass Filter, Freq Xlating FIR Filter |
| Math Operators | Multiply, Add, Divide, Conjugate, Complex to Mag |
| Modulators | WBFM Receive, AM Demod, NBFM Receive, BPSK Demod |
| Synchronization | Costas Loop, PLL Freq Det, Clock Recovery MM |
| Channel Models | Channel Model, AWGN Model |
| Misc | Throttle, Probe Rate, Variable, Parameter |

# 4. Python API 사용법

## 4.1 기본 플로우그래프 구조

Python에서 GNU Radio 플로우그래프는 gr.top_block 을 상속한 클래스로 정의합니다. 블록 연결은 self.connect() 메서드를 사용합니다.

기본 플로우그래프 예제 (Python)

import gnuradio

from gnuradio import gr, analog, blocks, filter

class MyFlowgraph(gr.top_block):

def __init__(self):

super().__init__("My Flowgraph")

# 1) 블록 생성

self.source = analog.sig_source_c(

samp_rate=1e6,         # 샘플레이트 (Hz)

waveform=analog.GR_COS_WAVE,

frequency=100e3,       # 신호 주파수 (Hz)

amplitude=1.0

)

self.throttle = blocks.throttle(gr.sizeof_gr_complex, 1e6)

self.sink    = blocks.null_sink(gr.sizeof_gr_complex)

# 2) 블록 연결

self.connect(self.source, self.throttle, self.sink)

if __name__ == "__main__":

tb = MyFlowgraph()

tb.start()      # 비동기 실행 시작

input("Enter 를 누르면 종료...")

tb.stop()

tb.wait()

## 4.2 connect() 메서드

connect() 는 체인 연결과 포트 지정 연결 두 가지 방식을 지원합니다.

connect() 사용 패턴

# 체인 연결 (가장 일반적)

self.connect(block_a, block_b, block_c)

# block_a.out[0] → block_b.in[0] → block_c.in[0]

# 특정 포트 지정 연결

self.connect((block_a, 0), (block_b, 1))  # block_a 출력0 → block_b 입력1

# 복수 입력/출력 블록 연결

self.connect((adder, 0), sink)          # adder 의 첫 번째 출력

self.connect(src1, (adder, 0))

self.connect(src2, (adder, 1))

## 4.3 top_block 제어 메서드

| 메서드 | 설명 |
| --- | --- |
| tb.start() | 플로우그래프를 백그라운드 스레드에서 비동기 실행 |
| tb.stop() | 실행 중인 플로우그래프에 종료 신호 전송 |
| tb.wait() | 모든 블록이 완전히 종료될 때까지 블로킹 대기 |
| tb.run() | start() + wait() 를 한 번에 실행 (싱크가 완료될 때까지 블로킹) |
| tb.lock() | 실행 중 플로우그래프 수정을 위한 잠금 (핫스왑 전용) |
| tb.unlock() | 수정 완료 후 잠금 해제 |
| tb.disconnect_all() | 모든 블록 연결 해제 |

## 4.4 자주 사용하는 블록 API

자주 사용하는 블록 코드 모음

from gnuradio import gr, analog, blocks, filter, fft

import numpy as np

# ── 소스 블록 ──────────────────────────────────

# 복소 정현파 소스 (complex float)

src = analog.sig_source_c(samp_rate, analog.GR_COS_WAVE, freq, amplitude)

# 실수 정현파 소스 (float)

src_f = analog.sig_source_f(samp_rate, analog.GR_SIN_WAVE, freq, amplitude)

# 파일에서 읽기

file_src = blocks.file_source(gr.sizeof_gr_complex, "input.bin", repeat=False)

# ── 필터 블록 ──────────────────────────────────

# 저역통과 필터 (LPF)

lpf_taps = filter.firdes.low_pass(

gain=1.0, samp_rate=1e6, cutoff_freq=100e3, transition_width=10e3

)

lpf = filter.fir_filter_ccf(1, lpf_taps)  # decimation=1

# 주파수 변환 + LPF 결합 (Freq Xlating FIR Filter)

xlating = filter.freq_xlating_fir_filter_ccc(

decimation=10,

taps=lpf_taps,

center_freq=100e3,   # 중심 주파수 이동량

samp_rate=1e6

)

# ── 수학/변환 블록 ─────────────────────────────

# 복소수 → 크기

c2mag = blocks.complex_to_mag()

# 복소수 → 실수/허수 분리

c2f  = blocks.complex_to_float()

# 곱셈 상수

mult_k = blocks.multiply_const_cc(0.5)  # 복소 신호 게인 조절

# ── 싱크 블록 ──────────────────────────────────

# 파일 저장

file_sink = blocks.file_sink(gr.sizeof_gr_complex, "output.bin")

# 데이터를 Python 측에서 읽기 위한 벡터 싱크

vsink = blocks.vector_sink_c()

# 실행 후: data = vsink.data()  → numpy 배열로 변환 가능

# Throttle (실시간 속도 제한)

throttle = blocks.throttle(gr.sizeof_gr_complex, samp_rate)

# 5. 커스텀 블록 개발

## 5.1 블록 종류 요약

| 블록 타입 | 특징 및 사용 시점 |
| --- | --- |
| gr.sync_block | 입출력 아이템 수 1:1 동일. 가장 일반적 |
| gr.decim_block | 입력 N개 → 출력 1개 (다운샘플링) |
| gr.interp_block | 입력 1개 → 출력 N개 (업샘플링) |
| gr.basic_block (general_work) | 입출력 비율이 가변적인 복잡한 처리 |
| gr.hier_block2 | 여러 블록을 묶어 재사용 가능한 계층 블록으로 구성 |

## 5.2 gr.sync_block 커스텀 블록

gr.sync_block 커스텀 블록 예제

import numpy as np

from gnuradio import gr

class my_gain_block(gr.sync_block):

"""

입력 신호에 지정한 gain 을 곱해 출력하는 간단한 동기 블록

- in_sig:  복소 float (gr.sizeof_gr_complex)

- out_sig: 복소 float

"""

def __init__(self, gain=1.0):

gr.sync_block.__init__(

self,

name="my_gain_block",

in_sig=[np.complex64],   # 입력 포트 타입 목록

out_sig=[np.complex64]   # 출력 포트 타입 목록

)

self.gain = gain

def work(self, input_items, output_items):

"""

핵심 처리 메서드

input_items[port_idx][sample_idx]

output_items[port_idx][sample_idx]

반환값: 생산한 아이템 수

"""

inp = input_items[0]          # 첫 번째 입력 포트의 샘플 배열

out = output_items[0]         # 첫 번째 출력 포트의 버퍼

out[:] = inp * self.gain      # NumPy 벡터 연산

return len(out)

# ─── 플로우그래프에서 사용 예시 ───

class TestFG(gr.top_block):

def __init__(self):

super().__init__()

from gnuradio import analog, blocks

self.src   = analog.sig_source_c(1e6, analog.GR_COS_WAVE, 1e3, 1.0)

self.gain  = my_gain_block(gain=2.0)

self.sink  = blocks.null_sink(gr.sizeof_gr_complex)

self.connect(self.src, self.gain, self.sink)

## 5.3 GRC Embedded Python Block

GRC 내에서 바로 Python 코드를 작성하여 프로토타이핑할 때 사용합니다. 블록 라이브러리에서 "Embedded Python Block"을 검색하여 캔버스에 추가한 뒤 더블클릭하면 코드를 편집할 수 있습니다.

Embedded Python Block 템플릿

# GRC Embedded Python Block 기본 템플릿

import numpy as np

from gnuradio import gr

class blk(gr.sync_block):  # 클래스 이름은 반드시 "blk"

"""Embedded Python Block — 커스텀 처리 예시"""

def __init__(self, example_param=1.0):

gr.sync_block.__init__(

self,

name="Embedded Python Block",

in_sig=[np.complex64],

out_sig=[np.complex64]

)

self.example_param = example_param

def work(self, input_items, output_items):

output_items[0][:] = input_items[0] * self.example_param

return len(output_items[0])

## 5.4 OOT 모듈 생성 (gr-modtool)

OOT(Out-Of-Tree) 모듈은 GNU Radio 소스 트리 외부에 커스텀 블록을 패키지로 만들어 재배포·공유할 수 있는 방식입니다. gr_modtool 명령어로 프로젝트 구조를 자동 생성합니다.

OOT 모듈 생성 절차

# 1. OOT 모듈 생성

gr_modtool newmod mymodule      # gr-mymodule 디렉터리 생성

cd gr-mymodule

# 2. 블록 추가 (Python 블록)

gr_modtool add myblock          # 블록 타입 선택 → python sync

# 3. 빌드 & 설치

mkdir build && cd build

cmake ..

make -j$(nproc)

sudo make install

sudo ldconfig

# 6. 실전 예제

## 6.1 RTL-SDR FM 라디오 수신기

RTL-SDR 동글을 사용하여 FM 방송을 수신하는 기본 플로우그래프입니다. SoapySDR 드라이버가 설치되어 있어야 합니다.

FM 라디오 수신기 전체 코드

from gnuradio import gr, analog, audio, blocks, filter

from gnuradio.filter import firdes

class FM_Receiver(gr.top_block):

def __init__(self, freq=100.1e6):

super().__init__("FM Receiver")

samp_rate   = 2.048e6   # RTL-SDR 샘플레이트

audio_rate  = 48000     # 오디오 출력 샘플레이트

channel_bw  = 200e3     # FM 채널 대역폭

# 1) RTL-SDR 소스 (SoapySDR)

try:

from gnuradio.soapy import source as soapy_src

self.sdr = soapy_src("", "rtlsdr", 1, "",

"", [""], [""])

self.sdr.set_sample_rate(0, samp_rate)

self.sdr.set_frequency(0, freq)

self.sdr.set_gain(0, "TUNER", 40)

except Exception as e:

print(f"SDR 장치 없음 (시뮬레이션 모드): {e}")

self.sdr = analog.sig_source_c(

samp_rate, analog.GR_COS_WAVE, 0, 1.0)

# 2) Freq Xlating FIR Filter (채널 선택 + 다운샘플)

dec = int(samp_rate / channel_bw)

taps = firdes.low_pass(1.0, samp_rate,

channel_bw / 2, 10e3)

self.xlate = filter.freq_xlating_fir_filter_ccc(

dec, taps, 0, samp_rate)

# 3) WBFM 복조

self.demod = analog.wbfm_receive(

quad_rate=channel_bw,

audio_decimation=int(channel_bw / audio_rate)

)

# 4) 볼륨 조절 + 오디오 출력

self.volume = blocks.multiply_const_ff(0.3)

self.audio  = audio.sink(audio_rate, "", True)

# 5) 연결

self.connect(self.sdr, self.xlate, self.demod,

self.volume, self.audio)

if __name__ == "__main__":

tb = FM_Receiver(freq=100.1e6)

tb.start()

input("FM 수신 중... Enter 로 종료")

tb.stop()

tb.wait()

## 6.2 신호 파일 캡처 및 분석

IQ 데이터 캡처 및 NumPy 분석

from gnuradio import gr, blocks

import numpy as np

# ── 신호 파일 저장 ───────────────────────────

class RecordIQ(gr.top_block):

def __init__(self, filename="capture.bin",

num_samples=1_000_000):

super().__init__()

from gnuradio import analog

self.src  = analog.sig_source_c(1e6, analog.GR_COS_WAVE,

100e3, 1.0)

self.head = blocks.head(gr.sizeof_gr_complex, num_samples)

self.sink = blocks.file_sink(gr.sizeof_gr_complex, filename)

self.connect(self.src, self.head, self.sink)

tb = RecordIQ()

tb.run()   # num_samples 만큼 처리 후 자동 종료

# ── 파일 로드 및 NumPy 분석 ──────────────────

data = np.fromfile("capture.bin", dtype=np.complex64)

print(f"총 샘플 수: {len(data)}")

print(f"평균 전력(dB): {10*np.log10(np.mean(np.abs(data)**2)):.2f} dB")

# FFT로 스펙트럼 확인

import matplotlib.pyplot as plt

N   = 1024

fft = np.fft.fftshift(np.fft.fft(data[:N], N))

plt.plot(np.abs(fft))

plt.title("Spectrum")

plt.show()

## 6.3 메시지 패싱 예제

메시지 패싱(Message Passing)은 샘플 스트림 외에 블록 간 비동기 제어 정보를 전달할 때 사용합니다.

메시지 패싱 블록 예제

import pmt

from gnuradio import gr, blocks

class msg_sender(gr.sync_block):

def __init__(self):

gr.sync_block.__init__(self, "msg_sender",

in_sig=None, out_sig=None)   # 스트림 없음

self.message_port_register_out(pmt.intern("out"))

def send(self, msg_str):

self.message_port_pub(

pmt.intern("out"),

pmt.intern(msg_str)

)

class msg_receiver(gr.sync_block):

def __init__(self):

gr.sync_block.__init__(self, "msg_receiver",

in_sig=None, out_sig=None)

self.message_port_register_in(pmt.intern("in"))

self.set_msg_handler(

pmt.intern("in"), self.handle_msg)

def handle_msg(self, msg):

print(f"수신된 메시지: {pmt.symbol_to_string(msg)}")

# 7. Doxygen API 레퍼런스 활용

GNU Radio의 C++/Python API 전체 레퍼런스는 Doxygen으로 생성된 공식 문서에서 확인할 수 있습니다. URL: https://www.gnuradio.org/doc/doxygen/

## 7.1 주요 네임스페이스 / 모듈

| 모듈 | 포함 내용 |
| --- | --- |
| gnuradio::gr | top_block, basic_block, sync_block, buffer, runtime 핵심 클래스 |
| gnuradio::analog | sig_source, noise_source, wbfm_receive, am_demod, agc 등 |
| gnuradio::blocks | file_source/sink, throttle, head, vector_sink, math 블록 등 |
| gnuradio::filter | fir_filter, iir_filter, freq_xlating_fir, firdes 설계 함수 |
| gnuradio::fft | fft_vcc, fft_vfc — 복소/실수 FFT 블록 |
| gnuradio::digital | BPSK/QPSK 변복조, constellation, clock_recovery 등 |
| gnuradio::audio | source, sink — OS 오디오 I/O |
| gnuradio::uhd | USRP 소스/싱크 블록 |
| pmt | Polymorphic Messaging Type — 메시지/태그 자료형 |

## 7.2 firdes 필터 설계 함수

firdes 필터 설계 API

from gnuradio.filter import firdes

# 저역통과 필터 탭 생성

lpf_taps = firdes.low_pass(

gain=1.0,

samp_rate=1e6,

cutoff_freq=100e3,

transition_width=10e3,

window=firdes.WIN_HAMMING

)

# 고역통과 필터

hpf_taps = firdes.high_pass(1.0, 1e6, 200e3, 20e3)

# 대역통과 필터

bpf_taps = firdes.band_pass(1.0, 1e6, 100e3, 300e3, 20e3)

# 대역저지 필터

bsf_taps = firdes.band_reject(1.0, 1e6, 90e3, 110e3, 5e3)

# Gaussian 필터 (GMSK 용)

gauss_taps = firdes.gaussian(1.0, samp_per_sym=4, bt=0.35, ntaps=21)

## 7.3 pmt (Polymorphic Messaging Type) 주요 함수

| 함수 | 설명 |
| --- | --- |
| pmt.intern(str) | 문자열 → PMT Symbol 변환 |
| pmt.symbol_to_string(p) | PMT Symbol → Python str 변환 |
| pmt.from_long(n) | Python int → PMT long |
| pmt.to_long(p) | PMT long → Python int |
| pmt.from_double(f) | Python float → PMT double |
| pmt.to_double(p) | PMT double → Python float |
| pmt.make_dict() | 빈 PMT dictionary 생성 |
| pmt.dict_add(d, k, v) | PMT dict에 key/value 추가 |
| pmt.cons(car, cdr) | PMT pair(cons cell) 생성 |
| pmt.is_null(p) | PMT null 여부 판별 |

# 8. 유용한 팁 & 트러블슈팅

## 8.1 성능 최적화 팁

Throttle 주의: Throttle 블록은 하드웨어 없이 시뮬레이션할 때만 사용. 실제 SDR과 사용 시 제거 필수.

벡터 연산: NumPy 벡터 연산(out[:] = inp * k)을 사용하면 Python 루프 대비 수십 배 빠름.

C++ 블록: C++로 작성한 OOT 블록은 Python sync_block 대비 ~10배 이상 성능 우위.

VOLK 사용: gr_modtool add --lang cpp 로 C++ 블록을 생성하고 work() 함수에서 VOLK 벡터 라이브러리 활용 권장.

## 8.2 자주 발생하는 오류 및 해결책

| 오류 / 증상 | 해결 방법 |
| --- | --- |
| ImportError: No module named gnuradio | GNU Radio가 설치되지 않았거나 환경변수 PYTHONPATH 미설정. source /usr/local/setup_env.sh 또는 conda activate |
| RuntimeError: Unable to open RTL-SDR | USB 권한 문제. sudo usermod -a -G plugdev $USER 후 재로그인 |
| Under-run / Over-run 경고 (U/O 메시지) | CPU 부하 초과. decimation 값 증가 또는 처리 블록 최적화 |
| GRC 실행 후 화면이 안 뜸 | QT GUI 블록의 Variable Sink ID가 중복되지 않는지 확인 |
| 블록 연결 시 타입 불일치 오류 | Source의 출력 타입(complex/float/int)과 Sink의 입력 타입이 일치하는지 확인 |
| work() 에서 반환값 오류 | len(output_items[0]) 를 반환해야 함. 0을 반환하면 블록이 멈춤 |

## 8.3 디버깅 도구

디버깅 코드 패턴

# 1) Probe Signal 블록으로 실시간 값 확인

from gnuradio import blocks

probe = blocks.probe_rate(gr.sizeof_gr_complex)

self.connect(some_block, probe)

# probe.rate() 로 처리 속도(sps) 조회

# 2) vector_sink 로 샘플 캡처 후 분석

vsink = blocks.vector_sink_c()

self.connect(source, blocks.head(gr.sizeof_gr_complex, 1000), vsink)

tb.run()

samples = np.array(vsink.data())

# 3) GNU Radio 로그 레벨 설정

import logging

logging.basicConfig(level=logging.DEBUG)

# 4) GRC에서 QT GUI Time Sink / Frequency Sink 로 시각화

# → 블록을 스트림 중간에 삽입하여 실시간 파형 확인

# 9. 참고 자료 및 링크

GNU Radio 공식 홈페이지: https://www.gnuradio.org

GNU Radio Wiki / 튜토리얼: https://wiki.gnuradio.org/index.php/Tutorials

GNU Radio Doxygen API: https://www.gnuradio.org/doc/doxygen/

Your First Flowgraph: https://wiki.gnuradio.org/index.php/Your_First_Flowgraph

Python Guided Tutorial: https://wiki.gnuradio.org/index.php/Guided_Tutorial_GNU_Radio_in_Python

Creating Your First Block: https://wiki.gnuradio.org/index.php?title=Creating_Your_First_Block

OOT Modules: https://wiki.gnuradio.org/index.php/OutOfTreeModules

RTL-SDR FM Receiver: https://wiki.gnuradio.org/index.php?title=RTL-SDR_FM_Receiver

Embedded Python Block: https://wiki.gnuradio.org/index.php/Embedded_Python_Block

RadioConda (Windows 설치): https://github.com/ryanvolz/radioconda

sdr-examples (GitHub): https://github.com/argilo/sdr-examples